Processamento Imagem Médica

Turno P2

2º semestre 2025/2026

Guilherme Antunes - 74613

José Miranda - 75207

Regente: Professor Ricardo Vigário

Docente do turno prático: Professor Federico Guede Fernández

Secção 1 - Caracterização da Imagem e do Problema

Caracterização da Imagem: A imagem fornecida (“T02_brain_mri_axial.jpg”) corresponde a uma Ressonância Magnética (RM) da cabeça. Apesar de a nomenclatura do ficheiro sugerir um plano axial, a imagem apresenta um corte sagital. O contraste visual evidencia uma ponderação em T1, caracterizada pela substância branca apresentar um sinal hiperintenso (claro) em relação à substância cinzenta, e pelo líquido cefalorraquidiano surgirem como hipointensos (escuros). As principais estruturas visíveis incluem o parênquima cerebral (córtex, cerebelo e tronco cerebral), o corpo caloso, os ventrículos, a calote craniana e os tecidos moles faciais e do couro cabeludo. O objetivo do desafio consiste na deteção e delimitação do contorno externo exclusivo do parênquima cerebral (córtex, cerebelo e tronco cerebral).

Desafios de Segmentação: O isolamento do lobo cerebral nesta imagem apresenta três desafios centrais. Primeiro, existe uma acentuada sobreposição de intensidades e uma nitidez reduzida. A gordura e a pele do couro cabeludo partilham valores de brilho quase idênticos aos do tecido cerebral, o que inviabiliza uma segmentação direta baseada apenas num limiar de intensidade global. Segundo, a anatomia do córtex (sulcos, etc..) é uma estrutura fragmentada, complexa e descontínua. Por fim, a presença de ruído inerente à aquisição da RM dificultam a deteção de um gradiente limpo nas bordas do tecido.

Necessidade de Pré-processamento: A imagem original apresentava pouco contraste e brilho não uniforme, que poderá ser evidenciando no histograma da imagem, onde, por mais que se descreva bimodal, apresenta uma grande proximidade de intensidade entre os dois picos e um vale pouco profundo entre eles, significando que existe uma desequilibrada distribuição das intensidades dos pixéis.  (Colocar histograma) Como se pretende aplicar um método de segmentação, imagens bimodais são benéficas, no entanto, a fraca distinção entre tecidos pode originar segmentações incorretas, visto que o método aplicado irá confundir as regiões, conectando dois tecidos diferentes, ou representando tecidos e contornos incompletos. Em métodos como o de Ótsu, existirá sobreposição estatística entre possíveis tresholds, e em métodos como o Region Growing, a diferença de intensidades entre pontos do mesmo tecido, poderá gerar uma leitura incorreta dos pontos vizinhos. (Imagem do Otsu original a provar o que disse)

Secção 2 – Descrição do Pipeline

Pré-processamento: De modo a abordar o problema referido, ponderou-se aplicação métodos de uniformização de histograma, que procuram distribuir de uma forma mais equilibrada os pixéis pela imagem. Assim, seria possível obter uma distribuição de brilho mais equilibrada pelo parênquima cerebral, e uma maior descriminação dos níveis de intensidade de cada tecido, facilitando a aquisição da sua área.

Os métodos mais viáveis para a equalização de histograma são, a equalização geral (histeq()) e o CLAHE (adapthisteq()). A primeira função é um método global, que procura igualar o número de pixéis por cada intensidade, já a segunda função é um método local, baseando-se em janelas, uniformizando localmente a imagem e preservando mais detalhes fisiológicos, contribuindo para um melhor equilíbrio de brilho em cada tecido. Dentro deste último método, ainda se pode alterar a distribuição a que a equalização local se aproxima, assim foi aplicado um CLAHE de distribuição uniforme (normal) e um CLAHE com a distribuição de Rayleigh. A distribuição de Rayleigh procura concentrar mais as intensidades médias, evitando uma distribuição total e exagerada dos pixéis por todos os níveis de intensidade, promovendo uma maior suavização para pixéis pertencentes ao mesmo tecido.

O método de Otsu não se considera o ideal para se obter apenas uma parte da imagem, visto que procura um threshold que separe a imagem total do fundo, no entanto, como é um método de segmentação de pouco processamento, neste trabalho utilizou-se para testar a resposta de cada imagem à segmentação. Deste modo, evitamos testar imagens não adequadas em métodos de segmentação mais complexos que comprometam a fluidez e eficácia do código.

Como é possível observar, a resposta da equalização global foi incompleta, enquanto os métodos de equalização local apresentaram-se muito próximos, com uma diferença de detalhe mínima. Isto era expectável, porque ambas as imagens têm uma distribuição bimodal de histograma bem delimitada.

No entanto, o CLAHE Reyleigh foi o método que apresentou uma imagem com brilho totalmente uniformizado em cada tecido, sendo possível distinguir claramente cada região fisiológica com elevado detalhe. Assim, esta será a imagem à qual se irá aplicar os métodos de segmentação porque apresenta:

- Brilho equilibrado em cada tecido

- Elevado detalhe

- Boa resposta a métodos de segmentação simples

- Um histograma bimodal e centrado (esta vantagem é explicada no capítulo seguinte)

Segmentação: Para segmentação pertendeu-se usar o region growing, em que se pretende que a imagem não tenha transições muito suavizadas, sendo favorável uma imagem que não tenha os pixeis igualmente espalhados por todos os níveis de intensidades (indica transições suavizadas)